# В УСПД КОНУС 2000 N применены высокопроизводительные 32-разрядные микроконтроллеры STM32F407VG на базе ядра Cortex-M4F с функцией DSP-вычислений с плавающей точкой (FPU)

Основные параметры

| ЦПУ: Ядро | Cortex-M4F |
| --- | --- |
| ЦПУ: DSP | Да |
| ЦПУ: FPU | Да |
| ЦПУ: MIPS | 210 |
| ЦПУ: F,МГц | от 0 до 168 |
| Память: Flash,КБайт | 1024 |
| Память: RAM,КБайт | 192 |
| I/O (макс.),шт. | 82 |
| Таймеры: 16-бит,шт | 12 |
| Таймеры: 32-бит,шт | 2 |
| Таймеры: RTC | Да |
| Интерфейсы: UART,шт | 3 |
| Интерфейсы: SPI,шт | 3 |
| Интерфейсы: I2C,шт | 3 |
| Интерфейсы: USB,шт | 2 |
| Интерфейсы: CAN,шт | 2 |
| Интерфейсы: Ethernet,шт | 1 |
| Интерфейсы: DMA,шт | 16 |
| Аналоговые входы: Разрядов АЦП,бит | 12 |
| Аналоговые входы: Каналов АЦП,шт | 16 |
| Аналоговые входы: Быстродействие АЦП,kSPS | 2400 |
| Аналоговые выходы: Разрядов ЦАП,бит | 12 |
| Аналоговые выходы: Каналов ЦАП,шт | 2 |
| VCC,В | от 1.8 до 3.6 |
| TA,°C | от -40 до 85 |
| Корпус | LQFP-100 |

Процессор работает под управлением операционной системы Free RTOS.

Разработка программ производится в среде Keil uVision.

Язык программирования С.

Батарейка для часов

Порт для программирования  STM 32

Микросхемы ПЗУ

Процессор STM 32

USB

Блок питания

Интерфейс ввода/вывода общего назначения

GPIO  8 конт.

ETHERNET

4 порта RS 485

с гальванической развязкой